- Сигнализаторы утечки газа серии GE

- Инструкция по эксплуатации

- Описание

Сигнализаторы утечки газа серии GE – это бытовые настенные сигнализаторы газа, предназначенные для определения концентрации горючих и токсичных газов или испарений. Если концентрация газа превышает заранее заданный уровень, устройство сигнализирует превышение с помощью визуальных и акустических средств. Данный сигнал может быть использован для запуска дополнительного оборудования (если устройство к нему подключено), к средствам вентиляции воздуха или к источнику питания оборудования, вырабатывающего вредные газы. Устройства выпускаются для определения СНГ газа, природного газа (метана), пропана, водорода, дыма и др. Сигнализаторы газа предназначены для использования внутри помещений.

- Техническая информация

| Модель | GE701 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 220 В перем. тока, ±10%/110 В перем. тока, ±10% или 12 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | Менее 3 Вт |
| Условия применения | Рабочая температура 0…55С, влажность менее 95% |
| Время отклика | Менее 30 с, автоматическое восстановление |
| Выборка газа | Естественно рассеянная |
| Уровень срабатывания | GE701: CO, 150 ppm ±50 ppm |
| Метод сигнализации | Визуальный и акустический |
| Громкость акустического сигнала | Более 70 дБ |
| Вес | 230 г |
| Габаритные размеры | 12,3 х 8,1 х 4,4 см |
| Дополнительные функции | Выключение клапана/релейный выход |

Примечание: другие уровни срабатывания могу т поставляться на заказ

- Функции и индикаторы

| - 1 | - POWER (зеленый светодиод) |
| --- | --- |
| - 2 | - W-UP (желтый светодиод) |
| - 3 | - FAULT (желтый светодиод) |
| - 4 | - ALARM (красный светодиод) |
| - 5 | - Прорези для вентиляции воздуха |

- Установка

- Установите сигнализатор на стену рядом с кухонной плитой или другими источниками утечки газов на расстоянии 2-4 метра.

- В соответствии с типом источника утечки газов, выберите одно из следующих расположений устройства:

- сниженный нефтяной газ: установите устройство на уровне 0.3 метра от пола (СНГ тяжелее воздуха)

- угольный и природный газы: установите устройство на уровне 0.3 метра под потолком (данные газы легче воздуха)

- избегайте следующих типов монтажа: рядом с окнами на сквозняке, рядом с дверьми выхода, в местах, где возможно образование водяного пара и конденсата, в загрязненных помещениях, в помещениях с высокой температурой воздуха. Фронтальная часть устройства должна быть открытой.

3. Выберите соответствующий тип установки, учитывая замечания пункта №2.

- Пример монтажа: Выберите капитальную стену или место в соответствии с пунктами №1, 2. Вбейте гвоздь (диаметр 2 мм) в стену. Повесьте детектор на гвоздь центральным отверстием на задней панели, таким образом, чтобы провод реле/клапана и провод питания не были пережаты.

- Схема подключения сигнализатора утечки газов с функцией управления внешним устройством.

- Инструкция по эксплуатации

1. Подключите внешнее оборудование (вентилятор, электроклапан и т.д.), затем подключите источник питания. На лицевой панели прибора загорится зеленый светодиод POWER и желтый индикатор W-UP. В течение трех минут будет происходить нагрев устройства, в этот период сигнализатор находится в нерабочем состоянии. Через 3 минуты погаснет желтый индикатор W-UP и устройство перейдет в рабочий режим. После того, как светодиод питания будет гореть в течение минуты, он начнет мигать следующие 90 с. Детектор определит концентрацию газа по завершению 90-секундного периода.

2. При достижении установленной концентрации газов в воздухе, устройство срабатывает, загорается красный светодиод, раздается сигнал тревоги, и замыкается реле. Если устройство подключено к системе вентиляции воздуха или другому электронному оборудованию, они включаются автоматически. До тех пор, пока концентрация газа будет превышать установленный порог, устройство будет подавать непрерывный сигнал тревоги, и контакты реле не разомнутся.

Прибор проводит измерения каждый 150 секунд.

После того, как концентрации газа снизится до нормального уровня, сигнализация устройства отключится одновременно с остановкой вентиляционного оборудования. Прибор перейдет в режим обычных измерений.

Светодиоды

POWER: зеленый светодиод указывает на наличие рабочего напряжения, в процессе определения СО светодиод мигает.

W-UP: светодиод продолжает гореть в течение 5 минут после подключения питания.

FAULT: желтый светодиод указывает на неисправность датчика.

ALARM: при превышении концентрации СО загорается красный светодиод.

Кнопки

W-UP: нажмите кнопку для остановки нагрева, прибор сразу перейдет к измерениям.

Test Button: в процессе измерений нажмите кнопку, раздастся звуковой сигнал, вспыхнет светодиод, что указывает на нормальное рабочее состояние устройства.

- Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горит светодиод питания | Поврежден соединяющий кабель | Проверьте кабель |
|  | Не горит светодиодный индикатор | Обратитесь в ремонтную мастерскую |
| Не происходит определение газов | Не закончен процесс нагрева устройства | Дождитесь завершения процесса нагрева |
|  | Неисправность внутренней схемы устройства | Обратитесь в ремонтную мастерскую |

- Примечания

- Данные детекторы могут срабатывать на табачный дым, задымление, пары алкоголя, парфюмерию, бензин, краску и другие источники, содержащие органические растворители.

- Для проверки работоспособности устройств используйте только газы калиброванных концентраций. Если концентрация газа многократно превышает рабочую концентрацию, устройство может быть повреждено.

- Не используйте и не храните устройства в среде коррозионных газов (таких, как, Cl2 и другие галогены).

- Своевременно проводите очистку лицевой панели прибора для сохранения свободного доступа газа во внутренние полости прибора.

- Не используйте устройство в среде органических взвесей.

- Типы газов

Бытовые газы: сниженный нефтяной газ, пропан, бутан.

Угольные газы: водород, угарный газ.

Природные газы: метан.

Все эти газы имеют взрывоопасную концентрацию на уровне менее 10%.

| Газ | Формула | Взрывоопасная концентрация | Токсичность |
| --- | --- | --- | --- |
| СНГ | C4H10, C3H8 | 1,8…9,5% | удушение |
| Природные газы | CH4 | 5…15% | удушение |
| Угольные газы | H2, CO | 4…75% | токсикоз |

- Действие угарного газа

| Концентрация | Время воздействия и симптомы |
| --- | --- |
| 50 ppm | ПДК для взрослых |
| 200 ppm | 2-3 часа, головная боль и тошнота |
| 400 ppm | 2 часа: головная боль и тошнота, после 3 часов угроза жизни |
| 800 ppm | 45 минут: головная боль и тошнота, 2-3 часа возможен летальный исход |
| 1600 ppm | 20 минут: головная боль и тошнота, 1 час: возможен летальный исход |

При сжигании газа необходимо обеспечить повышенную (по сравнению со стехиометрической) подачу воздуха, но не менее, чем 1:30.

- LEL уровень

- LEL уровень – это уровень минимальной взрывоопасной концентрации газа в воздухе.

- Причины утечки газов

- отсутствие поджига при подаче газа

- избыточная подача воздуха при работе газовой горелки

- перебои с подачей газа

- неисправность запорной арматуры

- повреждение газовых магистралей

- нарушение правил эксплуатации газового оборудования

- другие причины.

- При обнаружении утечки газов:

- погасите огонь и не включайте электроприборы

- закройте газовый вентиль

- откройте окно и двери

- определите источник утечки

- не выключайте электрооборудование

- не используйте дверной электрозвонок

- вызовите газовую службу.